TULKOJUMS

TECHNICAL RIDER

INTARS BUSULIS + BAND 7

SKAŅA

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA:

Gadījumā, ja rodas problēmas attiecībā uz šo specifikāciju, lūdzam nekavējoties sazināties ar mākslinieku. Lūdzam vietējiem pasākuma nodrošinātājiem un skaņu inženieriem neveikt korekcijas šajā specifikācijā mākslinieka vārdā, iepriekš to nesaskaņojot ar mākslinieku vai viņa pārstāvi. Zīmoli un skaņu aprīkojuma veidi ir norādīti kā kvalitātes rādītāji un nav obligāta prasība, ja vien nav norādīts atsevišķi.

APRĪKOJUMA KVALITĀTE:

Skaņas aprīkojuma  jābūt augstas kvalitātes un bez dzirdamiem trokšņiem. Mikserpultij jābūt izvietotai labā pozīcijā skatītāju zonā, centrā starp labo un kreiso PA, lai nodrošinātu labas kontroles iespējas. Skaņu sistēmai jābūt iepriekš aprīkotai un funkcionāli pārbaudītai pirms mākslinieka ierašanās uz izvietošanu un skaņas pārbaudi. Mākslinieku skaņu inženierim ir jābūt pieejamam vietējam sistēmas inženierim visā skaņas pārbaudes un koncerta laikā.

SKAŅU SISTĒMA:

Augstas kvalitātes 3 vai 4 joslu PA-sistēma. Sistēmai ir jāaptver visas skatītāju zonas ar viendabīgu un nedeformētu skaņu. Svarīgi, lai sistēma būtu brīva no dunēšanas un trokšņiem. (vēlams: L’Acoustics, d&B audiotechnik, Meyer Sound, vai līdzvērtīgus).

MIKSERPULTS:

Tikai Yamaha CL series vai TF Series!!! Mums ir iestatījumu fails, kas darbojas uz tiem un mēs izmantojam 6 kanālu failu no DANTE NETWORK!!!!

Nekādu Yamaha LS9, Soundcraft, Behringer, Allen&Heath vai citu līdzīgu brīnumu!

Gadījumā, ja nevarat nodrošināt pulti, mēs ieradīsimies ar savu. Tādā gadījumā lūdzam nodrošināt 24 audiovadu sadalītāju (ja mēs neesam vienīgā grupa)  un CAT5 starp galveno mikserpulti un skatuvi. Mūsu pults izmaksas – 150 EUR!!!

MONITORU LĪNIJA:

4 x skandas min 350w uz 3 atsevišķiem kanāliem no mikserpults vai monitoru pults.

4 x bezvadu mono austiņu sistēmas (Sennheiser ew300 G3, Shure PSM) uz 4 atsevišķiem kanāliem no galvenās mikserpults vai no monitoru pults.

2 x XLR uz 2 atsevišķiem kanāliem no stage box uz bundzinieka austiņu pulti (Jums ir jānodrošina !!!! jebkura 4 kanālu mikserpults ar strādājošu austiņu izeju)

2 x skandas uz statīviem sānos, ja skatuve ir platāka par 10 metriem

MIKROFONI/STATĪVI

Skatīt kanālu sarakstu. Visiem mikrofoniem var būt alternatīvs variants, tikai, lūdzu, sazinieties ar mani!

AIZMUGURE

BUNGAS:

Profesionāls bungu komplekts darba kārtībā (TAMA, GRETSCH, YAMAHA, SONOR, DW)

Basa bunga – 20’’-22’’

Basa bungas pedālis

Bungas ar statīvu 14’’-15’’

Hi Hat statīvs

Augšējais toms – 10’’

Augšējais toms – 12’’

Grīdas toms – 14’’

4 šķīvju statīvi

Bungu krēsls

Šķīvji  – 2 crash, 1 ride, Hi Hat, 1 splash, (Zildjian K, A or Avedis, Sabian HHX or A

2 x SCHUCO 220V strāvas pieslēgums EU

3m x 2m bungu podests ar paklāju

Organiskā stikla BUNGU VAIROGS (mums ir 8 vokālisti uz skatuves & skaļš bundzinieks)!!!

ĢITĀRA + AKUSTISKĀ ĢITĀRA

Fender Hot Road de Ville, Twin Reverb vai līdzvērtīgs ģitāras combo

2 x akustiskās ģitāras statīvi!!!!!

2 x SCHUCO 220V strāvas pieslēgums

BASĢITĀRA:

Eden Traveler WT550 ar 4 x 10’’ cabinet (vai līdzvērtīgs atbilstoši norises vietai  NEKĀDU AMPEG SVT-3)

1  x ģitāras statīvs

2 x SCHUCO 220V strāvas pieslēgums EU

TAUSTIŅINSTRUMENTI:

1 x Yamaha CP33 vai Yamaha Motif ES8, EF8, XS8 digitālās skatuves klavieres ar 88 HARD taustiņiem

1 x „x” tipa izturīgs taustiņinstrumentu statīvs

1 x  klavieru soliņš vai līdzīgs

2 x schuco 220v strāvas pieslēgums EU

KONTAKTINFORMĀCIJA:

GATIS BALUTIS

SKAŅU INŽENIERIS

GSM: +371 28837727

gatis.balutis@gmail.com

INTARS BUSULIS + BAND 7

KANĀLU SARAKSTS

| Ch | Description | Mic/d.i. | Stand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BD | BETA 52 or similar | LOW |
| 2 | SN TOP | SM 57 or similar | LOW |
| 3 | SN BOT | BETA 57 or similar | LOW |
| 4 | HH | SM 81 or similar | LOW |
| 5 | T1 | E904 or similar | CLAMP |
| 6 | T2 | E904 or similar | CLAMP |
| 7 | T3 | E904 or similar | CLAMP |
| 8 | OH L | KSM 32 or similar | BOOM |
| 9 | OH R | KSM 32 or similar | BOOM |
| 10 | BASS | line from combo |  |
| 11 | GTR | e906 or similar | LOW |
| 12 | Acc GTR | XLR from pedal board |  |
| 13 | Key L | d.i.box |  |
| 14 | Key R | d.i.box |  |
| 15 | SAX Tenor | Beta 98 |  |
| 16 | SAX Soprano | RE20 or similar | LOW |
| 17 | Voc Key | Beta 58/SM58 | BOOM |
| 18 | Voc GTR | Beta 58/SM58 | BOOM |
| 19 | Voc SAX | Beta 58/SM58 | BOOM |
| 20 | Voc Bass | Beta 58/SM58 | BOOM |
| 21 | Voc Drums | Beta 56 or similar | BOOM |
| 22 | Voc Lead Busulis | Neumann KMS-105 (only) | STRIGHT |
| 23 | Back Voc 1 | Beta 58/SM58 | BOOM |
| 24 | Back Voc 2 | Beta 58/SM58 | BOOM |
| 25 | Playback 1 | DANTE | on FOH |
| 26 | Playback 2 | DANTE | on FOH |
| 27 | Playback 3 | DANTE | on FOH |
| 28 | Playback 4 | DANTE | on FOH |
| 29 | Playback 5 | DANTE | on FOH |
| 30 | Playback 6 | DANTE | on FOH |
|  | AUX SENDS |  |  |
| Aux 1 | VOCAL LINE FRONT | 2 x wedges on floor |  |
| Aux 2 | KEYBOARD | 1 x wedge on floor |  |
| Aux 3 | GTR | 1 x w/less in ear system |  |
| Aux 4 | SAX | 1 x w/less in ear system |  |
| Aux 5 | BASS | 1 x wedge on floor |  |
| Aux 6 | BACK VOCAL 1 | 1 x w/less in ear system |  |
| Aux 7 | BACK VOCAL 2 | 1 x w/less in ear system |  |
| Aux 8 | Drums MIX | xlr to drummers mixer |  |
| Aux 9 | Drums CLICK | xlr to drummers mixer |  |

LŪDZU, ATSŪTIET MAN PILNĪBĀ NOKOMPLEKTĒTU SKAŅAS APRĪKOJUMA SPECIFIKĀCIJU VISMAZ VIENU NEDĒĻU PIRMS KONCERTA!

gatis.balutis@gmail.com GSM: +371 28837727