TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

2.DAĻA: Bērnu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Aveņu ielā pie 16.vidusskolas, Daugavpilī.

- MĒRĶIS

Nodrošināt 10 gadu perspektīvai funkcionālu, drošu, mūsdienīgu, ērti kopjamu un vizuāli pievilcīgu vidi rotaļu laukumā Aveņu ielā pie 16.vidusskolas, atbilstoši LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību” prasībām.

- UZDEVUMS

2.1. Piegādāt un uzstādīt rotaļu laukumā pie 16.vidusskolas bērnu vingrošanas iekārtu, izvietojot iekārtu saskaņā ar pielikumu Nr.1.

2.2. Piegādātai vingrošanas iekārtai jāatbilst LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību”. Piedāvājumam pievienot pretendentam izsniegto neatkarīgās sertificēšanas institūcijas sertifikātu (TÜV sertifikāts vai ekvivalents) par piegādātās iekārtas atbilstību LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību”, kurā jābūt norādīts sertificētās iekārtas kods un nosaukums.

2.3. Vingrošanas iekārtas tehniskie parametri:

2.3.1. iekārtas maksimālais krišanas augstums- no 2.0 līdz 2.2m;

2.3.2. iekārtas lietotāju vecuma kategorija - no 7 (septiņu) līdz 12 		(divpadsmit) gadu vecumam;

2.3.3. iekārtas drošības zonas parametri: garums-12.6m, platums-7.6m, 		(drošības zonas parametru pieļaujamā deviācija-1.0m).

2.3.4. iekārta sastāv no šādiem funkcionāliem elementiem: atspiešanas 		stienis- 2.gab.,līdztekas-1.gab., zviedru siena-5.gab., vingrošanas tīkls-		1.gab., horizontālais rokgajējs-1.gab.,pievilkšanas stienis-2.gab., sols 		preses trenēšanai-1.gab., līdzsvara baļķis-3.gab., kanats-1.gab., 			vertikālais stienis-1.gab., riņķu kompl.-1.gab., ugunsdzesēju stienis-		1.gab., spirale-1.gab. un citiem palīgelementiem. Kopējais vingrošanas 		elementu skaits-ne mazāks par 21 elementiem.

2.3.5. iekārtas vertikālie balsti – divkārši krāsoti koka stabi ar 			karsti cinkotā metāla stiprinājuma daļām, kas iebetonējami gruntī;

2.3.6. iekārtas metāla daļas-karsti cinkots metāls, nerūsējošais tērauds 	vai pulverkrāsots metāls;

2.3.7. iekārtas krāsas paneļi – mitrumizturīgs saplāksnis, HDPE vai HPL plāksnes;

2.3.8. iekārtas troses un tīkls - armēti;

2.3.9.iekārtas skrūves vietām un savienojumiem jābūt nosegtiem;

2.3.10. iekārtas skice:

Attēls Nr.1: Iekārtas skice.

2.4.Piegādāt un uzstādīt rotaļu laukumā pie 16.vidusskolas bērnu kāpelēšanas iekārtu, izvietojot iekārtu saskaņā ar pielikumu Nr.1.

2.5. Piegādātai kāpelēšanas iekārtai jāatbilst LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību”. Piedāvājumam pievienot pretendentam izsniegto neatkarīgās sertificēšanas institūcijas sertifikātu (TÜV sertifikāts vai ekvivalents) par piegādātās iekārtas atbilstību LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību”, kurā jābūt norādīts sertificētās iekārtas kods un nosaukums.

2.6. Kāpelēšanas iekārtas tehniskie parametri:

2.6.1. iekārtas maksimālais krišanas augstums- no 2.5m līdz 3.0m;

2.6.2. iekārtas lietotāju vecuma kategorija - no 5 (piecu) līdz 14 			(četrpadsmit) gadu vecumam;

2.6.3. iekārtas drošības zonas parametri: garums-9.7m, platums-9.7m, 		(drošības zonas parametru pieļaujamā deviācija-1.0m).

2.6.4. iekārta sastāv no šādiem elementiem: pamatkonstrukcija- divi 		izliektas formas balsti ne mazāk ka ar 6 (sešiem) tīklu stiprinājumiem katrā balstī un 		viens stiprinājums balstu krustojuma vietā, tīkli, trošu spiprinājumi un  pamati, 	kas iebetonējami gruntī;

2.6.5. iekārtas izliektiem balstiem jābūt izgatavotiem no nerūsējoša 		tērauda vai karsti cinkotā metāla. Balstu krāsa-pelēka (vai citā iekārtas 		stilam piestāvošā krāsā).

2.6.6. iekārtas trosēm un tīkliem jābūt armētiem. Trošu diametrs ne 		mazāks par 16mm.Trošu krāsa- zaļa (vai citā iekārtas stilam piestāvošā 		krāsā). Pie pamatnes tīkliem jābūt stiprinātiem ar karsti cinkotiem 			metāla stiprinājumiem, katrā stiprinājumu vietā pie 	pamatnes jāparedz 		spriegotājs;

2.6.7.iekārtas skrūves vietām un savienojumiem jābūt nosegtiem;

2.6.8. iekārtas skice un drošības zonas parametri:

Attēls Nr.2: Iekārtas skice.                                                              Attēls Nr.3: Iekārtas drošības zonas parametri.

2.7.Segumu iekārtu uzstādīšanas vietā nodrošina Pasūtītājs.

2.8.Pretendentam jāpievieno piedāvājumam iekārtu tehniskie zīmējumi A4 formātā, kur skaidri redzami visi iekārtas parametri, kā arī iekārtas krāsains attēls A4 formātā.

2.9.Piedavājumam pievienot katras iekārtas tehniskās pases kopijas ar iekārtas nosaukumu un kodu;

2.10. Piedāvājumam pievienot iekārtu ražotāja apliecinošie apraksti teksta veidā par ražošanas tehnoloģiju, izmantojamo materiālu un krāsu aprakstu.

2.11.Sertifikātam jābūt tulkotam latviešu valodā un attiecīgi apliecinātam.

2.12.Piedāvājumā ir jāiekļauj visi būvdarbi un palīgdarbi, bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza izpilde.

3.  DARBU IZPILDE

3.1.Pirms darbu uzsākšanas objektā Pretendentam ir jāsaskaņo sava rīcība ar pazemes tīklu un komunikāciju īpašniekiem.

3.2.Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam ir pienākums precizēt iekārtu izvietojumu esošajā teritorijā.

3.3.Veicot zemes darbus betona pamatņu ierīkošanai saglabāt esošos pazemes inženiertīklus. Ja nepieciešams, izsaukt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvaldes pārstāvi un attiecīgo dienestu pārstāvi.

3.4.Objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā aizrādījuma 3 (triju) stundu laikā ir jālikvidē trūkumi.

3.5.Aizliegts bojāt esošos piebraucamos ceļus, ietves un/vai pieguļošo teritoriju;

3.6.Pēc būvdarbu pabeigšanas objektā būvobjektam pieguļošo teritoriju atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī.

3.7.Par pielietoto materiālu, izpildīto darbu kvalitāti atbild pretendents. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroles pārbaudes un uzmērījumus, kā arī kontrolēt pretendenta darbu  izpildi;

3.8.Objekta apsardze un materiālu drošība darbu izpildes gaitā  ir Pretendenta pienākums, kas jāparedz piedāvājuma cenā.

4.  GARANTIJAS LAIKS

4.1.Divi gadi pēc objekta nodošanas ekspluatācijā uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem;

4.2. Garantijas apkalpošana – divu gadu laikā tekošais garantijas remonts divas reizes gadā (aprīlis un augusts vai pēc nepieciešamības) uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem.

5.  DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

5.1.Uzstādītu iekārtu jānodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas.

6.  IZPILDĪTO DARBU PIEŅEMŠANA

6.1. Pēc darbu pabeigšanas Izpildītājs nodod darbus Pasūtītājam;

6.2.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam sagatavoto izpilddokumentāciju trijos oriģinālos eksemplāros saskaņā ar LR likumdošanas prasībām, obligāti pievienojot:

6.2.1. apliecinošie dokumenti par piegādāto rotaļu iekārtu atbilstību LVS EN 1176 “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību” prasībām, kur jābūt norādītam katras rotaļu iekārtas kodam;

6.2.2.iekārtas tehniskās pases;

6.2.3.iekārtu tehniskie zīmējumi un krāsaini attēli;

6.2.4.parakstīta instruktāža par uzstādīto iekārtu lietošanu un apkopi;

6.2.5.aprīkojuma lietošanas un apkopes instrukcija;

6.3. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pieņemšanas nodošanas aktu divos eksemplāros un aktu par izpildītajiem darbiem divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveiktais darba apjoms.

6.4. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā iekārtai un veiktajiem darbiem.

6.5. Abpusēji parakstīts pieņemšanas nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem darbiem.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

komunālinženiere O.Grigorjeva, tālr. 29800308.

Pielikums Nr.1

Vingrošanas iekārtas izvietojuma shēma Aveņu ielā pie 16.vidusskolas, Daugavpilī.

Bērnu rotaļu laukums