Nosacījumi elektronisko sakaru tīklu pievada un iekšējā elektroniskā sakaru tīkla ierīkošanai, un telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai daudzdzīvokļu mājas

Gaismas ielā 7, Daugavpilī,  īrniekiem/nomniekiem

- Pakalpojuma sniedzējiem jānodrošina iespēju pieslēgt televīzijas un interneta pakalpojumus katram dzīvoklim daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Gaismas ielā 7, Daugavpilī (turpmāk – dzīvojamā māja).

- Pakalpojuma sniedzējs apņemas dzīvojamā mājā ierīkot optisko sakaru tīklu ar interneta ātrumu vismaz līdz 1 000 Mbit/s (minimālais garantētais lejupielādes / augšupielādes ātrums 600 Mbit/s) līdz gala klientam/dzīvoklim.

- Pakalpojuma sniedzējs uzsāk elektronisko sakaru tīkla ierīkošanu tikai pēc Daugavpils pilsētas pašvaldības rakstiskas piekrišanas un citu nepieciešamo atļauju saņemšanas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Pirms elektronisko sakaru tīklu pievada un iekšējā elektroniskā sakaru tīkla ierīkošanas dzīvojamajā mājā izstrādāt nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentāciju atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.501 “Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi” un ievērojot citus normatīvos aktus būvniecības jomā.

- Būvniecības ieceres dokumentācijā attēlot elektroniskā sakaru tīkla izvietojumu dzīvojamā mājā (kanālos, penāļos, augstuma atzīmes, aprīkojumam, iekārtām un ierīcēm, kas paredzētas elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai, izvietošanas vietas, atsevišķa abonenta līnijas pieslēguma punkta vietas u.c.). Pašvaldība pirms būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas var lūgt papildus detalizēt elektroniskā sakaru tīkla izvietojumu dzīvojamā mājā.

- Būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņot ar dzīvojamās mājas īpašnieku un dzīvojamās mājas pārvaldnieku, zemes vienības īpašnieku (ja elektroniskā sakaru tīkla pievads tiks ierīkots ārpus dzīvojamās mājas) un trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas, ja normatīvajos aktos par saskaņojuma nepieciešamību nav noteikts citādi, un ievērojot citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

- Gadījumā, ja rodas nepieciešamība veikt atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas vai izmaiņas būvniecības ieceres dokumentācijā, pirms atkāpju vai izmaiņu veikšanas tās jāsaskaņo ar dzīvojamās mājas īpašnieku un pārvaldnieku.

- Pakalpojuma sniedzēji patstāvīgi nodrošina elektroapgādi savā īpašumā esošajām aprīkojumam, iekārtām un ierīcēm, kas paredzētas elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai.

- Pakalpojuma sniedzēji ir atbildīgi par savā īpašumā esošo elektronisko sakaru tīklu tehnisko stāvokli un par saviem līdzekļiem nodrošina to uzturēšanu un atjaunošanu (tajā skaitā trešo personu prettiesiskas rīcības gadījumā).

- Elektronisko sakaru tīklu pievadus ierīkot dzīvojamās mājas bēniņos vai pagrabstāvā. Kāpņutelpās vertikālos tīklus ierīkot esošajās inženiertīklu šahtās (kanālos). Maksimāli izvietot vadus neredzamās vietās (inženiertīklu šahtās (kanālos), zem griestiem, grīdu līstēs u.c.), vietās, kur tas nav tehniski iespējams, izmantot penāļus. Ievadus dzīvokļos paredzēt maksimāli attālināti no elektroapgādes tīkliem. Nav pieļaujama jaunu inženiertīklu šahtu (kanālu) veidošana sienās vai jaunu atveru izveidošana starpstāvu pārsegumos. Pēc elektroniskā sakara tīkla ierīkošanas nodrošināt inženiertīklu šahtu ugunsizturības robežu, nodrošināt, lai atveres starpstāvu pārsegumos un sienās pēc vadu ievilkšanas tiktu aizpildītas ar ugunsdrošiem hermetizējošiem materiāliem, kuriem ir attiecīga ugunsizturības robeža.

- Ierīkojot elektronisko sakaru tīklu pievadu un iekšējo elektroniskā sakaru nepieļaut jebkādus nekustamā īpašuma Gaismas ielā 7, Daugavpilī, bojājumus. Gadījumos, kad elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas laikā dzīvojamai mājai ir nodarīti bojājumi, Pakalpojuma sniedzējs tos novērš par saviem līdzekļiem.

- Veicot būvdarbus dzīvojamā mājā veikt pasākumus trokšņa, piesārņojuma, vibrācijas u.c. būvdarbu laikā radušās ietekmes maksimālai samazināšanai un ierobežošanai. Elektroniskā sakaru tīkla būvdarbus atļauts veikt darba dienās no 8.00 līdz 19.00, izņemot avārijas gadījumus.

- Plānojot darbus, ņemt vērā, ka: būvdarbu veikšanai nepieciešamais aprīkojums, t.sk. pagaidu ēkas, materiālu krautnes un būvgružu konteineri izvietojami zemes gabalā, to izvietojumu saskaņojot ar dzīvojamās mājas īpašnieku un pārvaldnieku, kā arī ar zemes vienības īpašnieku. Dzīvojamās mājas ekspluatācija netiek pārtraukta uz darbu veikšanas laiku.

- Pakalpojuma sniedzējs elektronisko tīklu ierīkošanas darbus dzīvojamajā mājā veic par saviem līdzekļiem.

- Pakalpojuma sniedzējs šo nosacījumu vai spēkā esošo normatīvo aktu neievērošanas gadījumā apņemas pilnā apmērā atlīdzināt dzīvojamās mājas īpašniekam un/vai pārvaldniekam šajā sakarā radušos zaudējumus. Pakalpojuma sniedzējam jādara visu iespējamo, lai nepieļautu zaudejumu rašanās.

- Pakalpojuma sniedzējs patstāvīgi slēdz līgumus par telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu ar dzīvojamās mājas īrniekiem/nomniekiem.