SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Objekts: Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izvietošanai un            infrastruktūras izveidei

Adrese: Mendeļejeva iela 5, Daugavpils, LV-5410

Zemesgabala kadastra nr.: 05000071505, 05000071119, 05000071512

Būvprojekta “Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izvietošanai un            infrastruktūras izveidei” Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 5 izstrāde tiek veikt pēc Daugavpils pilsētas domes pasūtījuma, pamatojoties uz noslēgto līgumu Nr. 2016-Proj/538-10.

Projektēšanas darbi izpildīti pamatojoties uz Darba uzdevumu projektēšanai prasībām un saskaņā ar Latvijas likumiem, noteikumiem, būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

Projekta teritorija atrodas Daugavpilī, mikrorajonā “Ķīmija”, Mendeļejeva ielā 5, ar Daugavpils teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikto plānoto atļauto izmantošanu – ražošanas objektu apbūves teritorija. Ražotnes ēka projektēta Daugavpils pilsētas domei piederošā zemesgabalā, kā arī projekta teritorijā, saskaņā ar vienošanos starp Daugavpils pilsētas domi un  blakus zemesgabalu īpašniekiem, iekļautas blakus zemesgabalu daļas, lai nodrošinātu atbilstošu piekļuvi objektam. Blakus teritorijās dominē industriāla abbūve.

Realizējot jaunas ražotnes ēkas būvniecību un paredzot tai nepieciešamo infrastruktūru, tiks paaugstināta teritorijas vides kvalitāte. Šobrīd teritorija, kur projektēta ēka, netiek izmantota, tajā izvietoti būvgruži, vērojamas iepriekšējās apbūves drupas, tā klasificējama kā degradēta teritorija. Blakus esošie zemesgabali D virzienā, kuru daļas paredzētas nepieciešamās infrastruktūras izveidei, tiek izmantoti, uz tiem atrodas dažādu funkciju nedzīvojamās ēkas, bet tie ir lielākoties neapbūvēti. Teritorijā, kas pieslēdzas Z daļā, arī izvietota industiāla apbūve. R daļā ir dzelzceļa sliežu atzars.

Projekta mērķis ir realizēt jaunas potenciālās ražotnes ēkas un tai atbilstošas infrastruktūras izveidi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un atbilstošu vidi teritorijas izmantošanai rūpnieciskai ražošanai, un citām ar to saistītām vajadzībām.

Tehniski ekonomiskie rādītāji

| Nr. | Rādītājs | Daudzums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zemesgabala platība, t.sk: | 8937.64 m² |
| 1.1 | Z.g.ar kad. Nr.:5000071505 | 5877.63 m² |
| 1.2 | Z.g.ar kad. Nr.:5000070119 daļa | 2428.75 m² |
| 1.3 | Z.g.ar kad. Nr.:5000071512 daļa | 631.26 m² |
| 2. | Projektētās ēkas apbūves laukums | 3445.90 m² |
| 3. | Projektētās ēkas stāvu platība | 3288.15 m² |
| 4. | Projektētās ēkas kopējā platība | 3082.00 m² |
| 5. | Projektētās ēkas būvtilpums | 26315 m³ |
| 6. | Brauktuves un laukumi | 3887.59 m² |
| 7. | Gājēju zonas | 142.33 m² |
| 8. | Apzaļumotā teritorija | 1461.82 m² |
| 9. | Projektētās ēkas stāvu skaits | 1-2 |
| 10. | Ēkas augstums | Līdz 10m |
| 11. | Projektētās ēkas grupa | III |
| 12. | Apbūves intensitāte | 36.8% |
| 13. | MIN Brīvā teritorija | 7.6% |
| 14. | Apbūves blīvums | 38.6% |
| 15. | Projektēto autostāvvietu skaits | 29 |
| 16. | CC klasifikators | 125101 |
| 17. | Proj.ēkas ugunsnoturības pakāpe | U2b |

ĢENERĀLPLĀNS UN TERITORIJAS SADAĻAS RISINĀJUMI

Projektētās ražotnes ēkas un nepieciešamās infrastruktūras projekta ģenerālplāna risinājums iztrādāts, balstoties uz topogrāfiskā plāna uzmērījumiem dabā Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5) un teritorijas apskati dabā.

Projekta ietvaros paredzēts teritorijā izvietot ražotnes ēku, kā arī izveidot piebraucamos ceļus. Projektētā ražotnes ēka izvietota zemesgabala centrā, ievērojot normatīvās atkāpes no blakus zemes zemesgabaliem un Mendeļejeva ielas. Piekļuve ražošanas objektam paredzēta no Mendeļejeva ielas (tiešs pieslēgums) un no Višķu ielas (pieslēgums veidots, paredzot blakus esošo zemesgabalu šķērsošanu). Ģenerālplāna risinājums paredz ērtu piekļuvi ēkai atbilstoši paredzētajam zonējumam, kā arī tiek nodrošināti piemēroti manevru laukumi transporta tehnikai, autostāvvietas ražotnes darbiniekiem, teritorijas labiekārtojums. Būvobjekta teritorijā paredzēts izvietot autostāvvietas 29 automašīnām (atbilstoši Daugavpils teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem nepieciešama 1 autostāvvieta uz katriem 100m² ēkas, t.i. 31 autostāvvieta), trūkstošās autostāvvietas paredzēts izvietot uz Mendeļejeva ielas – Mendeļejeva ielas pārbūves projekta ietvaros.

Paredzēta normatīviem atbilstoša piekļuve ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai.

Vertikālais plānojums izstrādāts ņemot vērā apkārtējo teritoriju augstuma atzīmes. Veicot izbūves darbus paredzēts noplanēt celiņiem un laukumiem pieguļošās platības (zemes gabala robežās).

Pie galvenajām ieejām ēkā paredzēts projektētas velo novietnes, kā arī izvietotas atkritumu urnas.

Teritoriju paredzēts iežogot.

Segumu konstrukcijas. Atbilstoši ģeotehniskās izpētes pārskatam, nestspējas mērījumiem un prognozētajai satiksmes intensitātei, veikts vairāku ceļa segumu konstrukcijas variantu izvērtējums.

Segas tips Nr.1 – Brauktuve

1.	Valčbetons (RCC C30/40)		h=18cm

2.	Minerālmateriālu maisījums 0/45		h=15cm

3.	Salizturīgais slānis		hmin=60cm

4.	Grunts stabilizēšana*		h=20cm

5.	Esošā grunts/ uzbērums

Segas tips Nr.2 – Brauktuve

1.	Betona bruģakmens		h=10cm

2.	Sīkšķembu 2/5 izlīdzinošais slānis		h=4cm

3.	Minerālmateriālu maisījums 0/56		h=20cm

4.	Minerālmateriālu maisījums 0/63		h=25cm

5.	Salizturīgais slānis		hmin=50cm

6.	Grunts stabilizēšana*		h=20cm

7.	Esošā grunts/ uzbērums

Segas tips Nr.3 – Stāvvietas

1.	Betona bruģakmens segums			h=8cm

2.	Rupjas smilts izlīdzinošais slānis			h=4cm

3.	Minerālmateriālu maisījums 0/56			h=25cm

4.	Salizturīgais slānis					hmin=40cm

5.	Esošā grunts/ uzbērums

Segas tips Nr.3 – Ietve

1.	Betona bruģakmens segums			h=6cm

2.	Rupjas smilts izlīdzinošais slānis			h=4cm

3.	Minerālmateriālu maisījums 0/45			hvid=15cm

4.	Salizturīgais slānis					hmin=30cm

5.	Esošā grunts/ uzbērums

ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI

Ēkas plānojums projektēts saskaņā ar Pasūtītāja uzdevumu un objektam saistošiem LR spēkā esošiem likumiem un normatīvajiem aktiem.

Potenciālā ražotne izvietota ar garenfasādi prerpendikulāri Mendeļejeva ielai, tā projektēta kā 1-2 stāvu ēka ar nojumēm galos. Centrālais apjoms, kurā paredzēta aktīvā  ražošanas darbība, paredzēts vienstāvīgs - ar ~7,5 m augstu stāva augstumu no grīdas līdz jumta konstrukciju apakšējai plaknei, atbilstošu iespējamam specifiskam ražošanas aprīkojumam. Ēkas 2 stāvu apjoms, kas atrodas ēkas D pusē, paredzēts darbinieku telpām un tehniskajām telpām.

Ēkā paredzētas 2 ieejas darbiniekiem un 4 vārti izejmateritālu piegādei/gatavās produkcijas saņemšanai. Darbinieku ieejas izvietotas ēkas D pusē, 2 stāvu apjoma galos. Vārti izvietoti ražošanas apjoma abos galos.

Ēkas 1.stāva līmenī plānotās ražošanas telpas izvietotas atbilstoši racionālam ražošanas procesam – R galā paredzētas telpas, kur piekļūs piegādes transports, būs iespējams uzglabāt piegādātos izejmateriālus. Tālāk aiz tās plānota telpa izejmateriālu apstrādei. Ražošanas apjoma centrā – zona ražošanas iekārtām un ražošanas procesam kopumā. Ražošanas zonas A galā paredzēta gatavās produkcijas iepakošana un sagatavošana aizvešanai.

2 stāvu apjoma pirmajā līmenī paredzētas ražošanas zonas palīgtelpas un telpas ražotnes darbiniekiem– ģērbtuves, sanmezgli, dušas, atpūtas telpa kā arī ieejas vestibils. 2. stāvā plānotas administrācijas telpas, sanmezgli, tehniskās telpas un palīgtelpas ražošanas un biroja funkcijas nodrošināšanai. 2 stāvu apjoma abos galos projektētas kāpņu telpas.

Ēkas ārsienas - sendviča tipa sienu paneļi, kas paredzēti stiprināt horizontālā virzienā pie nesošajām konstrukcijām. Starpsienas iekštelpās – mūris vai ģipškartons, atkarībā no telpā paredzētās funkcijas.

Ēkas galvenais apjoms, kurā plānota ražošanas funkcija, segts ar divslīpu jumtu. 2 stāvju apjoms segts ar vienslīpu jumtu.

Galvenie apdares materiāli. Fasāžu apdarē kā galveno materiālu paredzēts izmantot sendvičpaneli, tonis RAL9002. Divstāvu apjomu ēkas D pusē paredzēts apstrādāt ar struktūrapmetumu, tonis NCS S2030-Y. Pa ēkas perimetru betona cokolsijas tiks apmestas ar struktūrapmetumu, tonis NCS S2010-Y.

Ēkai tiks uzstādītas PVC durvis un logi ar divstiklu paketes pildījumu, Logu rāmji no ārpuses RAL8028, no iekšpuses balti. Metāla durvju un vārtu apdares tonis – RAL8028. Skārda ruļļu materiāls un lietus ūdens notekcaurules – RAL7005.

Vides pieejamības pasākumi. Tā kā ēka nav publiska ēka, vides pieejamības prasību nodrošināšanu nosaka Pasūtītājs. Saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu vides pieejamības nodrošināšana netiek prasīta un būvprojekta ietvaros netiek risināta.

Ugunsdrošības pasākumi ēkā. Projektētajai ēkai noteikta U2b ugunsnoturības pakāpe. Ēka osrganizēta četros ugunsdrošības nodalījumos ar atbilstošām ugunsdrošības nodalījumu norobežojošajām konstrukcijām pa 7., 15. un A asi. No katra ugunsdrošības nodalījuma ražošanas zonā paredzēta vismaz viena evakuācijas izeja, no 2 stāvu apjoma – 2 evakuācijas izejas. Evakuācija no 1.stāva telpām paredzēta tieši uz āru, bet no 2.stāva telpām – uz ugunsaizsargātu kāpņu telpu ar tiešu izeju uz āru. Detalizētus risinājumus skatīt projekta Ugunsdrošības pasākumu pārskatā (UPP) un ar to saistītajās projekta sadaļās.

Energoefektivitātes apraksts. Būvprojekta risinājumi izstrādāti tā, lai ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumcaurlaidības raksturlielumi būtu atbilstoši LBN 002-15. Ēkai ir veikts projekta energoefektivitātes novērtējums, kurš parāda, ka ēka atbilst energoefektivitātes C klasei ar rādītāju 71 kWh/m2 gadā. Ēkas projekta energoefektivitātes novērtējumu un tā pielikumus skatīt projekta Vispārīgajā daļā.

INŽENIERRISINĀJUMI

Būvkonstrukcijas. Ēkas nesošās konstrukcijas vienstāvīgā apjoma daļā, kur notiks aktīvais ražošanas process (apjoma centrālā daļa),  projektētas no līmētās koksnes elementiem, kas balstīti uz stabveida dzelzsbetona pamatiem. Nesošās līmētās koksnes kolonnas projektētas ar mainīgu šķērsgriezumu, lai nodrošinātu plauktu celtņa ceļa sijām. Jumta nesošo konstrukciju veidos vienkārši balstīta divslīpņu līmētās koksnes sija ar mainīgu augstumu, kas veido savietotā jumta slīpumu.

Ražotnes malējās daļās sānu un centrālās kolonnas arī paredzētas no līmētās koksnes, uz tām balstīsies jumta nesošā konstrukcija. Jumta nesošo konstrukciju veidos divas vienkārši balstītas sijas, kas balstās uz malējām un centrālo kolonnu. Jumta slīpums veidots, centrālai kolonnai esot garākai par malējām kolonnām.

Visai ēkai kopturus un jumta latojumu savietotā jumta seguma balstīšanai paredzēts veidot no līmētās koksnes sijām.

Ēkas 2 stāvu apjoma daļas nesošo karkasu veido ķeramzītbetona mūris uz lentveida pamatiem ar dzelzbetona starpstāvu pārsegumu. Jumta vienslīpņu nesošo konstrukciju veidos līmētās koka sijas, kas balstītas keramzītbetona mūrī.

Inženierapgādes risinājumi.

Siltumapgāde. Būvprojekta ietvaros pilsētas siltumtīkliem paredzēts pieslēgt ēkas iekšējo apkures, ventilācijas, gaisa aizkaru, gaisa pūtēju un karstā ūdens sagatavošanas sistēmu. Ēkas siltumapgāde paredzēta no siltummezgla, kas paredzēts ēkas pirmā stāvā, kurš pievienots pilsētas siltumtīkliem. Pārējos risinājumus skatīt projekta SM, SAT un AV sadaļā.

Ūdensapgāde un kanalizācija. Lai ēkā nodrošinātu ūdensapgādi un kanalizācijas sistēmu, paredzēts pieslēgties Daugavpils centrālajiem pilsētas tīkliem. Tā kā ražošanas ēkas atpūtas telpā/virtuvē nav paredzēts veikt ēdienu gatavošanu no jēlproduktiem vai pusfabrikātiem, tauku atdalītāja uzstādīšana kanalizācijas sistēmā nav nepieciešama. Pārējos risinājumus skatīt projekta ŪKT un ŪK sadaļā.

Lietus ūdens kanalizācija. Projektā paredzēta lietus ūdens novadīšana no ēkas jumtiem un cietā seguma laukumiem. Tā kā automašīnu novietņu skaits ir mazāks par 50 automašīnām, naftas produktu atdalītāja uzstādīšana lietus ūdens kanalizācijas sistēmā nav nepieciešama. Pārējos risinājumus skatīt projekta ŪKT sadaļā.

Elektroapgāde. Lai ēkai nodrošinātu elektroapgādi, paredzēts veidot pieslēgumu blakus zemesgabalā esošajai transformatora apakšstacijai. Pārējos risinājumus skatīt projekta ELT un EL sadaļā.

Sastādīja:  Kristīne Ozoliņa

Būvprojekta un arhitektūras daļas vadītāja: arhitekte Vēsma Lukstiņa